ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для виконання робіт з поточного ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) будівлі школи у м. Київ

В Технічному завданні наведено перелік робіт, які потрібно виконати у відповідності до закупівлі.

Для матеріалів та обладнання рекомендується вписувати у договірній ціні їх виробника/типи/марки/моделі для чіткої їх ідентифікації під час розгляду конкурсних пропозицій.

Матеріали та обладнання, зазначені у запропонованій договірній ціні, повинні мати відповідні санітарно-гігієнічні сертифікати, сертифікати пожежної безпеки та мають бути дозволені для застосування в будівлях і спорудах відповідного типу.

Матеріали та обладнання, зазначені у запропонованій договірній ціні, повинні бути доступні на ринку України.

Всі матеріали та обладнання, у т.ч. внутрішнього оздоблення, сантехнічні прилади, електротехнічне обладнання, обладнання для вентиляції і кондиціонування тощо повинні використовуватися у середньому ціновому сегменті, уникаючи зразків заздалегідь низької якості.

- Поточний ремонт (крило 1: прим. 2,3,4,6,7)

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0756 |
| 3 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,450996 |
| 4 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 4,2801 |
| 5 | КР3-23-2 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 1,89 |
|  |  | МОНТАЖНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |
|  |  | будівельні роботи |  |  |
| 6 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання віконних блоків) | 100 м3 | 0,0756 |
|  |  | оздоблювальні роботи (стелі, стіни, підлоги) |  |  |
| 7 | КР20-19-1 | Ґрунтування стелі | 100м2 | 1,855 |
| 8 | & С111-233- 2-2 варіант 1 | Бетонконтакт церозіт або аналог | кг | 55,65 |
| 9 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,5 |
| 10 | & С111- 1626-1-1Л | Фарба силіконова біла SkyLine або аналог | л | 54 |
| 11 | КР20-19-1 | Ґрунтування стіни | 100м2 | 2,3851 |
| 12 | & С111-233- 2-2 | Бетонконтакт церозіт або аналог | кг | 71,553 |
| 13 | КР12-49-1 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,3851 |
| 14 | & С111- 1626-1-1Л варіант 1 | Фарба силіконова SkyLine або аналог | л | 85,8636 |
| 15 | КР20-19-1 | Ґрунтування підлоги | 100м2 | 1,855 |
| 16 | & С111-233- 2-3 | Церозіт СТ 17 або аналог | л | 55,65 |
| 17 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 5 мм (15мм) | 100м2 | 1,855 |
| 18 | КБ11-11-14 к=10 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Сеrеsіt СN-69. На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати | 100м2 | 1,855 |
| 19 | КР12-11-1 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі | 100м2 | 1,855 |
| 20 | С111-2016-9 варіант 5 | Розчинник ТМ Фарбекс | л | 40 |
| 21 | С111-2016-9 варіант 4 | Фарба для бетонних підлог АК-11 ТМ Фарбекс | л | 111,3 |
|  |  | прорізи |  |  |
| 22 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100м2 | 0,0168 |
| 23 | & С123-199- 10-3Д варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,68 |
| 24 | & С188888- 8-3 варіант 1 | Дюбель-шурупи 150мм | шт | 6 |
| 25 | & С111- 1613-1-ИНБ варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,25 |
| 26 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0178 |
|  |  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |
| 27 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників | 100шт | 0,05 |
| 28 | КБ21-8-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2 | 100м | 0,6 |
| 29 | КБ21-8-3 Н3,Н5=1,15 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм2 | 100м | 2,4 |
| 30 | & С114-ТБ- З-У0-25 варіант 1 | Труба захисна гофрована 20 мм | м | 170 |
| 31 | & С111-КЛ- 32-8В варіант 1 | Кліпса 25 мм | шт | 340 |
| 32 | & С111-136- 5Д варіант 2 | Дюбель 6х40 мм | шт | 340 |
| 33 | & 15093- 38083-П51 варіант 1 | Кабель 3х1,5 ВВГ нгд | м | 60 |
| 34 | & С151-5-1 варіант 1 | Кабелi ВВГ нгд 3х2,5мм2 | м | 240 |
| 35 | & С1111- 111-1Д | Коробка розподільча | шт | 8 |
| 36 | & С1545-КР- КЛ-2-4 варіант 1 | Клемник Wago | шт | 36 |
| 37 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,24 |
| 38 | & С113- 2106-2 | Розетка заглиблена з заземленням | шт | 24 |
| 39 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 |
| 40 | & С1512-1-4- 42 | Вимикач 1-кл. білий | шт | 6 |
| 41 | & С100- 2405-1364- ИНБ | Коробка установочна | шт | 30 |
| 42 | КР17-11-4 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт | 100шт | 0,36 |
| 43 | & С1547-7-9- 4 | Світильник LED 18-24Вт | шт | 36 |
|  |  | Роздiл 3. Опалення |  |  |
| 44 | КР15-85-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,4 |
| 45 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 1,36 |
| 46 | & С1530-ТР- ППР-СВ-25 | Труби ППР Fiber, діаметр 25мм | м | 136 |
| 47 | & С1530-КЛ- ППР-25-9 | Коліна ППР, діаметр 25мм/90 град. | шт | 91 |
| 48 | & С1530- МФ-ППР-25- 1 | Муфти ППР, діаметр 25мм | шт | 12 |
| 49 | & С1530- 166-ТР-ПП- 25-20 | Трійник ППР перехідний 25х20х25 мм | шт | 22 |
| 50 | & С111-КЛ- 25 | Кліпса ППР 25 мм | шт | 73 |
| 51 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,025 |
| 52 | & С1530-ТР- ППР-СВ-20 | Труби ППР Fiber, діаметр 20мм | м | 2,5 |
| 53 | & С1530- МФ-ППР- МРН-20-12 | Муфти ППР МРН 20х1/2" | шт | 24 |
| 54 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,01 |
| 55 | & С1530-ТР- ППР-СВ-50- 50 варіант 1 | Труби ППР Fiber, діаметр 50мм | м | 1 |
| 56 | & С1534- МФ-50-25- ПП | Муфта перехідна ППР 50х25 мм | шт | 4 |
| 57 | & С1530- 166-ТР-ПП- 50-25 | Трійник ППР перехідний 50х25х50 мм | шт | 4 |
| 58 | & С1530- 166-ТР-ПП- 25 | Трійник ППР рівнопрохідний 25 мм | шт | 2 |
| 59 | & С1530- МФ-ППР- МРН-25-3-4 варіант 1 | Муфти ППР МРН 25х3/4" | шт | 6 |
| 60 | & С1530- МФ-ППР- МРН-25-1-2 варіант 1 | Муфти ППР МРН 25х1/2" | шт | 2 |
| 61 | & С1530- МФ-ППР- МРВ-25-1-2 варіант 1 | Муфти ППР МРВ 25х1/2" | шт | 2 |
| 62 | & С130-КР- Ш-ВВ-2-2 | Кран кульовий з американкою, діам.3/4" | шт | 6 |
| 63 | & С1530- МФ-ППР- МРВ-25-3-4 варіант 1 | Муфти ППР МРВ 25х3/4" | шт | 4 |
| 64 | & С113- 1873-11 | Кран шар. ВВ Ду 15 | шт | 2 |
| 65 | & С1630- 1446-2 | Повітровідвідник 1/2" | шт | 2 |
| 66 | & С111-Х-57- 61 варіант 1 | Хомут 2" | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 4. Сантехнічні роботи |  |  |
|  |  | водопостачання |  |  |
| 67 | КР20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 0,1 |
| 68 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,04 |
| 69 | КР20-27-8 Н1=3 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | 0,04 |
| 70 | КР20-27-9 Н1=3,5 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | 0,04 |
| 71 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,38 |
| 72 | & С1530-ТР- ППР-СВ-20 | Труби ППР Fiber, діаметр 20мм | м | 38 |
| 73 | & С1530- 166-ТР-ПП- 20 | Трійник ППР рівнопрохідний 20 мм | шт | 13 |
| 74 | & С113-УКР- К-РВ-20-12- НС | Коліно ППР 20х1/2" настінне РВ | шт | 16 |
| 75 | & С1530-КЛ- ППР-20-90 варіант 1 | Коліна ППР, діаметр 20мм/90 град. | шт | 64 |
| 76 | & С1530-КЛ- ППР-20-45 варіант 1 | Коліна ППР, діаметр 20мм/45 град. | шт | 18 |
| 77 | & С111-КЛ- 20 | Кліпса ППР 20 мм | шт | 20 |
| 78 | & С111- 140Д-1-М-В2 | Дюбель 6х60мм | шт | 80 |
| 79 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,19 |
| 80 | & С1530-ТР- ППР-СВ-32 | Труби ППР Fiber, діаметр 32мм | м | 19 |
| 81 | & С1530- 302-12 | Трійник ППР 32х20х32 мм | шт | 2 |
| 82 | & С1530- МФ-ППР-32- 1 | Муфти ППР, діаметр 32мм | шт | 4 |
| 83 | & С1530-КЛ- ППР-32-9 | Коліна ППР, діаметр 32мм/90 град. | шт | 6 |
| 84 | & С1534- МФ-32-И1- ПП | Муфта перехідна ПП 32х20 мм | шт | 1 |
| 85 | & С113- 1286-АМ- МРВ-32-1 варіант 1 | Американка ППР МРВ 32х1" | шт | 1 |
| 86 | & С1630-КР- КУЛ-1 варіант 1 | Кран кульовий 1" ВЗ | шт | 1 |
| 87 | & С1630-КР- КУЛ-12 варіант 1 | Кран кульовий 1/2" ЗЗ | шт | 16 |
| 88 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,3 |
| 89 | & С130-УН- К-СК | Унітаз в комплекті з кріпленням | компл. | 3 |
| 90 | & С1-ПР1- 11-1Г-2 варіант 1 | Коліно 110мм х 45* (підключення унітаза) | шт | 3 |
| 91 | & С1545-13- А | Шланг гнучкий 1/2"х1/2" В-В L=500 мм | шт. | 3 |
| 92 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,3 |
| 93 | & С130-651- 1 варіант 1 | Умивальники 550 | шт | 3 |
| 94 | & С1-1-61- В28 варіант 1 | Змішувач для умивальника | шт | 3 |
| 95 | & С130-875- 1 варіант 1 | Сифон для умивальника | шт | 3 |
| 96 | & С111- 1867-КР-УМ- К варіант 1 | Крiплення для умивальника | компл. | 3 |
| 97 | & С1632- 102-СЛ-ТБ | Силікон, туба 280 мл | туб | 2 |
|  |  | каналізація |  |  |
| 98 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,0826 |
| 99 | & С113-123- 50-ПП-1-3 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х1000мм | м | 3 |
| 100 | & С113-123- 50-ПП-1-5 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х500мм | м | 4 |
| 101 | & С113-123- 50-ПП-4-3 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х315мм | м | 1,26 |
| 102 | & С1530-ТР- РЕХ-НТ-45- 50-50 варіант 1 | Трійник поліпропіленовий внутрішньої каналізації, діам. 50х50 мм/45град. | шт | 2 |
| 103 | & С1530-ТР- РЕХ-НТ-90- 50-50 варіант 1 | Трійник поліпропіленовий внутрішньої каналізації, діам. 50х50 мм/90град. | шт | 2 |
| 104 | & С113-ОТ- 50-90 | Коліно ПП 50х90 град. | шт | 5 |
| 105 | & С113-ОТ- 50-45 | Коліно ПП 50х45 град. | шт | 16 |
| 106 | & С113-МФ- ПП-А5 | Муфти ПП діам. 50 мм | шт | 2 |
| 107 | & С113- 1046-РЦ- 110-50-ПП | Редукція ПП 110х50 | шт | 2 |
| 108 | & С100-11- 99-1-93-9 варіант 1 | Кріплення хомутове для каналізаційної труби d50 | шт | 10 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 109 | КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах | 100м2 | 0,12 |
| 110 | С111-743 варіант 2 | Перегородки сантехнічні з ламінованого ДСП, сірі, в алюмінієвому профілі, 18мм, в комплекті ручка, петлі | м2 | 12 |
| 111 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (труби) | м2 | 29,045 |
| 112 | КР12-30-11 к=2 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,29045 |
| 113 | & С1113- 246-1-7ЩГ | Емаль антикорозійна ПФ-115 біла | л | 10,4562 |
| 114 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 22,4979 |
| 115 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 22,4979 |

- Поточний ремонт (крило 2:прим.1,4,8,7,9,10,11,12)

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1512 |
| 3 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,801131 5 |
| 4 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 2,727 |
| 5 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,147 |
|  |  | МОНТАЖНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |
|  |  | будівельні роботи |  |  |
| 6 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання віконних блоків) | 100 м3 | 0,0882 |
|  |  | оздоблювальні роботи (стелі, стіни, підлоги) |  |  |
| 7 | КР20-19-1 | Ґрунтування стелі | 100м2 | 1,892 |
| 8 | & С111-233- 2-2 варіант 1 | Бетонконтакт церозіт або аналог | кг | 56,76 |
| 9 | КР12-49-2 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,892 |
| 10 | & С111- 1626-1-1Л | Фарба силіконова біла SkyLine або аналог | л | 68,112 |
| 11 | КР20-19-1 | Ґрунтування стіни | 100м2 | 2,7267 |
| 12 | & С111-233- 2-2 | Бетонконтакт церозіт або аналог | кг | 81,801 |
| 13 | КР12-49-1 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,2359 |
| 14 | & С111- 1626-1-1Л варіант 1 | Фарба силіконова SkyLine або аналог | л | 80,4924 |
| 15 | КР20-19-1 | Ґрунтування підлоги | 100м2 | 1,892 |
| 16 | & С111-233- 2-3 | Церозіт СТ 17 або аналог | л | 56,76 |
| 17 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 5 мм (15мм) | 100м2 | 1,892 |
| 18 | КБ11-11-14 к=10 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Сеrеsіt СN-69. На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати | 100м2 | 1,892 |
| 19 | КР12-11-1 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі | 100м2 | 1,745 |
| 20 | С111-2016-9 варіант 5 | Розчинник ТМ Фарбекс | л | 40 |
| 21 | С111-2016-9 варіант 4 | Фарба для бетонних підлог АК-11 ТМ Фарбекс | л | 113,52 |
| 22 | КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,147 |
|  |  | прорізи |  |  |
| 23 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100м2 | 0,0296 |
| 24 | & С123-199- 10-3Д варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 2,96 |
| 25 | & С188888- 8-3 варіант 1 | Дюбель-шурупи 150мм | шт | 10 |
| 26 | & С111- 1613-1-ИНБ варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,45 |
| 27 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0356 |
| 28 | КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,49088 |
|  |  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |
| 29 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників | 100шт | 0,1 |
| 30 | КБ21-8-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2 | 100м | 1,2 |
| 31 | КБ21-8-3 Н3,Н5=1,15 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм2 | 100м | 4,8 |
| 32 | & С114-ТБ- З-У0-25 варіант 1 | Труба захисна гофрована 20 мм | м | 340 |
| 33 | & С111-КЛ- 32-8В варіант 1 | Кліпса 25 мм | шт | 680 |
| 34 | & С111-136- 5Д варіант 2 | Дюбель 6х40 мм | шт | 680 |
| 35 | & 15093- 38083-П51 варіант 1 | Кабель 3х1,5 ВВГ нгд | м | 120 |
| 36 | & С151-5-1 варіант 1 | Кабелi ВВГ нгд 3х2,5мм2 | м | 480 |
| 37 | & С1111- 111-1Д | Коробка розподільча | шт | 16 |
| 38 | & С1545-КР- КЛ-2-4 варіант 1 | Клемник Wago | шт | 72 |
| 39 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,33 |
| 40 | & С113- 2106-2 | Розетка заглиблена з заземленням | шт | 33 |
| 41 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,08 |
| 42 | & С1512-1-4- 42 | Вимикач 1-кл. білий | шт | 8 |
| 43 | & С100- 2405-1364- ИНБ | Коробка установочна | шт | 41 |
| 44 | КР17-11-4 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 4 до 6 шт | 100шт | 0,26 |
| 45 | & С1547-7-9- 4 | Світильник LED 18-24Вт | шт | 26 |
|  |  | Роздiл 3. Опалення |  |  |
| 46 | КР15-85-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,352 |
| 47 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 1,36 |
| 48 | & С1530-ТР- ППР-СВ-25 | Труби ППР Fiber, діаметр 25мм | м | 136 |
| 49 | & С1530-КЛ- ППР-25-9 | Коліна ППР, діаметр 25мм/90 град. | шт | 91 |
| 50 | & С1530- МФ-ППР-25- 1 | Муфти ППР, діаметр 25мм | шт | 12 |
| 51 | & С1530- 166-ТР-ПП- 25-20 | Трійник ППР перехідний 25х20х25 мм | шт | 22 |
| 52 | & С111-КЛ- 25 | Кліпса ППР 25 мм | шт | 73 |
| 53 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,025 |
| 54 | & С1530-ТР- ППР-СВ-20 | Труби ППР Fiber, діаметр 20мм | м | 2,5 |
| 55 | & С1530- МФ-ППР- МРН-20-12 | Муфти ППР МРН 20х1/2" | шт | 24 |
| 56 | КР15-19-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,01 |
| 57 | & С1530-ТР- ППР-СВ-50- 50 варіант 1 | Труби ППР Fiber, діаметр 50мм | м | 1 |
| 58 | & С1534- МФ-50-25- ПП | Муфта перехідна ППР 50х25 мм | шт | 4 |
| 59 | & С1530- 166-ТР-ПП- 50-25 | Трійник ППР перехідний 50х25х50 мм | шт | 4 |
| 60 | & С1530- 166-ТР-ПП- 25 | Трійник ППР рівнопрохідний 25 мм | шт | 2 |
| 61 | & С1530- МФ-ППР- МРН-25-3-4 варіант 1 | Муфти ППР МРН 25х3/4" | шт | 6 |
| 62 | & С1530- МФ-ППР- МРН-25-1-2 варіант 1 | Муфти ППР МРН 25х1/2" | шт | 2 |
| 63 | & С1530- МФ-ППР- МРВ-25-1-2 варіант 1 | Муфти ППР МРВ 25х1/2" | шт | 2 |
| 64 | & С130-КР- Ш-ВВ-2-2 | Кран кульовий з американкою, діам.3/4" | шт | 6 |
| 65 | & С1530- МФ-ППР- МРВ-25-3-4 варіант 1 | Муфти ППР МРВ 25х3/4" | шт | 4 |
| 66 | & С113- 1873-11 | Кран шар. ВВ Ду 15 | шт | 2 |
| 67 | & С1630- 1446-2 | Повітровідвідник 1/2" | шт | 2 |
| 68 | & С111-Х-57- 61 варіант 1 | Хомут 2" | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 4. Сантехнічні роботи |  |  |
|  |  | водопостачання |  |  |
| 69 | КР20-28-2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100м | 0,1 |
| 70 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,04 |
| 71 | КР20-27-8 Н1=3 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | 0,04 |
| 72 | КР20-27-9 Н1=3,5 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | 0,04 |
| 73 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,38 |
| 74 | & С1530-ТР- ППР-СВ-20 | Труби ППР Fiber, діаметр 20мм | м | 38 |
| 75 | & С1530- 166-ТР-ПП- 20 | Трійник ППР рівнопрохідний 20 мм | шт | 13 |
| 76 | & С113-УКР- К-РВ-20-12- НС | Коліно ППР 20х1/2" настінне РВ | шт | 16 |
| 77 | & С1530-КЛ- ППР-20-90 варіант 1 | Коліна ППР, діаметр 20мм/90 град. | шт | 64 |
| 78 | & С1530-КЛ- ППР-20-45 варіант 1 | Коліна ППР, діаметр 20мм/45 град. | шт | 18 |
| 79 | & С111-КЛ- 20 | Кліпса ППР 20 мм | шт | 20 |
| 80 | & С111- 140Д-1-М-В2 | Дюбель 6х60мм | шт | 80 |
| 81 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,19 |
| 82 | & С1530-ТР- ППР-СВ-32 | Труби ППР Fiber, діаметр 32мм | м | 19 |
| 83 | & С1530- 302-12 | Трійник ППР 32х20х32 мм | шт | 2 |
| 84 | & С1530- МФ-ППР-32- 1 | Муфти ППР, діаметр 32мм | шт | 4 |
| 85 | & С1530-КЛ- ППР-32-9 | Коліна ППР, діаметр 32мм/90 град. | шт | 6 |
| 86 | & С1534- МФ-32-И1- ПП | Муфта перехідна ПП 32х20 мм | шт | 1 |
| 87 | & С113- 1286-АМ- МРВ-32-1 варіант 1 | Американка ППР МРВ 32х1" | шт | 1 |
| 88 | & С1630-КР- КУЛ-1 варіант 1 | Кран кульовий 1" ВЗ | шт | 1 |
| 89 | & С1630-КР- КУЛ-12 варіант 1 | Кран кульовий 1/2" ЗЗ | шт | 16 |
| 90 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,3 |
| 91 | & С130-УН- К-СК | Унітаз в комплекті з кріпленням | компл. | 3 |
| 92 | & С1-ПР1- 11-1Г-2 варіант 1 | Коліно 110мм х 45* (підключення унітаза) | шт | 3 |
| 93 | & С1545-13- А | Шланг гнучкий 1/2"х1/2" В-В L=500 мм | шт. | 3 |
| 94 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,3 |
| 95 | & С130-651- 1 варіант 1 | Умивальники 550 | шт | 3 |
| 96 | & С1-1-61- В28 варіант 1 | Змішувач для умивальника | шт | 3 |
| 97 | & С130-875- 1 варіант 1 | Сифон для умивальника | шт | 3 |
| 98 | & С111- 1867-КР-УМ- К варіант 1 | Крiплення для умивальника | компл. | 3 |
| 99 | & С1632- 102-СЛ-ТБ | Силікон, туба 280 мл | туб | 2 |
|  |  | каналізація |  |  |
| 100 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,0826 |
| 101 | & С113-123- 50-ПП-1-3 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х1000мм | м | 3 |
| 102 | & С113-123- 50-ПП-1-5 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х500мм | м | 4 |
| 103 | & С113-123- 50-ПП-4-3 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х315мм | м | 1,26 |
| 104 | & С1530-ТР- РЕХ-НТ-45- 50-50 варіант 1 | Трійник поліпропіленовий внутрішньої каналізації, діам. 50х50 мм/45град. | шт | 2 |
| 105 | & С1530-ТР- РЕХ-НТ-90- 50-50 варіант 1 | Трійник поліпропіленовий внутрішньої каналізації, діам. 50х50 мм/90град. | шт | 2 |
| 106 | & С113-ОТ- 50-90 | Коліно ПП 50х90 град. | шт | 5 |
| 107 | & С113-ОТ- 50-45 | Коліно ПП 50х45 град. | шт | 16 |
| 108 | & С113-МФ- ПП-А5 | Муфти ПП діам. 50 мм | шт | 2 |
| 109 | & С113- 1046-РЦ- 110-50-ПП | Редукція ПП 110х50 | шт | 2 |
| 110 | & С100-11- 99-1-93-9 варіант 1 | Кріплення хомутове для каналізаційної труби d50 | шт | 10 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 111 | КР15-122-1 | Установлення грат витяжки | грати | 3 |
| 112 | & С113- 2296-18 варіант 1 | Решiтка вентиляційна 150х200 | шт | 3 |
| 113 | КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах | 100м2 | 0,12 |
| 114 | С111-743 варіант 2 | Перегородки сантехнічні з ламінованого ДСП, сірі, в алюмінієвому профілі, 18мм, в комплекті ручка, петлі | м2 | 12 |
| 115 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (труби) | м2 | 29,045 |
| 116 | КР12-30-11 к=2 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,29045 |
| 117 | & С1113- 246-1-7ЩГ | Емаль антикорозійна ПФ-115 біла | л | 10,4562 |
| 118 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 16,70141 |
| 119 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 16,70141 |

- Влаштування системи вентиляції

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КР20-27-7 прим. н+ | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення | 100шт | 0,15 |
| 2 | КБ20-4-2 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1,6 |
| 3 | & С111-245- 42 варіант 6 | Повітропроводи / комплект | шт | 1 |
| 4 | КБ20-34-1 | Установлення припливно-витяжної установки | шт | 2 |
| 5 | 2308-5110 варіант 4 | Вентиляційна установка в комплекті: Вентс ВКМ С 315 (бурий короб) вентилятор відцентрований 4 шт.; ФБ315 фільтр-бокс 2шт; КОМ 315 клапан зворотній 2шт; КРВ 315 заслінка 2шт; Електропривід BELIMO TF 230 2шт; гратка вентиляційна металева МВМК 1 315 2шт; нагрівач канальний НК 315-9,0-ЗУ 2шт; канальний датчик температури КДТ-2М 150 2шт; регулятор швидкості 2шт; регулятор Р-1/010 2шт; КР 250 заслінка 4шт; реле перепаду тиску ДТВ 500 8шт. | шт | 1 |
| 6 | & С111-245- 42 варіант 5 | Витратні комплектуючі (трійники 315/250 4шт, перехідники 315/250 4шт, перехідники 250/200 4шт, відведення 90-315 12шт, ніпель 70шт,гратка ДР 300*150 64шт, заглушка внутрішня на 200 4шт) / комплект | шт | 1 |

Рис. 1 Орієнтовна схема розташування повітропроводів для системи вентиляції

(схема зображує організацію облаштування системи вентиляції, назви вказаних вентиляційних установок вказаних на схемі не брати до уваги під час визначення вартості облаштування системи вентиляції)

- Інші роботи

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи |  |  |
| 1 | 2308-5110 варіант 5 | Емність для води пластикова (бак для води) V500 | шт | 2 |
| 2 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,15 |
| 3 | & С1547-7-9- 4 варіант 2 | Комплект для під"єднання ємностей для води | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Електромонтажні роботи |  |  |
| 4 | КР17-11-4 | Монтаж світильників для резервного освітлення | 100шт | 0,2 |
| 5 | & С1547-7-9- 4 варіант 1 | Світильник аварійний 6400К | шт | 20 |
|  |  | Роздiл 3. Інтернет мережа |  |  |
| 6 | КБ21-8-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2 | 100м | 0,3 |
| 7 | & С114-ТБ- З-У0-25 варіант 1 | Труба захисна гофрована 20 мм | м | 30 |
| 8 | & С111-КЛ- 32-8В варіант 1 | Кліпса 25 мм | шт | 20 |
| 9 | & С151-5-1 варіант 2 | Кабелi UTP | м | 30 |
| 10 | 2308-5110 варіант 6 | Маршрутизатор | шт | 2 |