Додаток 1

Специфікація та технічні вимоги до робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів)

(7 комплектів)

Об'єкт закупівлі

- Робоча станція для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи (далі – РС).

Загальні відомості

Даний документ містить основні вимоги до обладнання та програмного забезпечення РС для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання (таблиця);

Таблиця  - Технічні вимоги та специфікація РС для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання

| Склад апаратних компонентів робочої станції (далі – РС) | До складу РС входять наступні апаратні компоненти: ● Системний блок: материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск, відеоадаптер; ● 2 LЕD монітори (для оператора та клієнта); ● клавіатура та маніпулятор типу "миша"; ● блок безперебійного живлення; ● концентратор USB з подовжувачем USB; ● цифровий фотоапарат з об’єктивом та фотоаксесуарами; ● зчитувач відбитків пальців; ● планшет для підпису; ● повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт; ● багатофункціональний пристрій А4 з додатковим картриджем; ● цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів; ● мережевий фільтр, не менше 5 розеток, довжина кабелю не менша 1,8 м, адаптований для підключення до блоку безперебійного живлення; ● мережевий фільтр, не менше 5 розеток, довжина кабелю не менша 3,0 м. |
| --- | --- |
| Технічні вимоги до апаратних компонентів РС | Системний блок PC: Процесор: кількість ядер - не менше 4 Частота процесору: не нижча 3,3 ГГц Кількість потоків процесору: не менше ніж 8 Чипсет материнської плати: не гірший за Intel H510 або аналог. Оперативна пам'ять: не гірша DDR4-3200, 8 Гб. Жорсткий диск: SSD не менше 500 Гб. Графічний відеоадаптер: інтегрований графічний адаптер з можливістю підключення 2 моніторів. Порти вводу-виводу (не менше, без застосування зовнішніх перехідників та розгалужувачів): ● 2 відео вихода для підключення монітору оператора та клієнта (НDMI та DVI та/або DP). ● 1 Ethernet-порт (RJ45) з підтримкою стандарту 1000BASE-T. ● Не менше 2х портів USB 3.0 Type-A. ● Не менше 4 портів USB 2.0 Type-А. ● Audio jacks (Line-in, Line-out, Mic-in). Допускається наявність додаткових портів та роз'ємів. Корпус та блок живлення: АТХ або аналоги, потужність блока живлення не менша 500 Вт. Клавіатура: ● офісна стандартна дротова клавіатура Інтерфейс USB. ● кількість клавіш: не менше ніж 104. ● мова розкладок: українська та англійська. Маніпулятор типу "миша": ● призначення: офісна стандартна дротова миша. ● тип датчика: оптичний. ● роздільна здатність сенсору: 1000 DPI. ● підключення: дротове. ● інтерфейс підключення: USB. ● - кількість кнопок: не менше 3-х (ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу). |
|  | Монітор PC оператора: Діагональ: не менша 23,8". Тип матриці: не гірший IPS. Час відгуку: не більше 5 мс. Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780. Макс. роздільна здатність: не нижча 1920 dpi x 1080 dpi. Інтерфейс: НDMI та DVI та/або DP (якій забезпечує можливість одночасного підключення монітора клієнта до системного блоку). Яскравість: не нижча 200 кд/м2. Контрастність дисплея не нижча 1000:1 Споживана потужність: не більша 25 Вт. |
|  | Монітор PC клієнта: Діагональ: не менша 23,8". Тип матриці: не гірший IPS. Час відгуку: не більше 5 мс. Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780. Макс. роздільна здатність: не нижча 1920 dpi x 1080 dpi. Інтерфейс: НDMI та DVI та/або DP (якій забезпечує можливість одночасного підключення монітора оператора до системного блоку). Яскравість: не нижча 200 кд/м2. Контрастність дисплея не нижча 1000:1. Споживана потужність: не більша 25 Вт. Кабель: DVI або НDMI або DP, довжина не менша 1,8 м. (якій забезпечує можливість одночасного підключення монітора оператора до системного блоку) |
|  | Джерело безперебійного живлення PC: Топологія: Line-interactive. Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда. Потужність повна: не менша 1000 ВА. Потужність активна: не менше 500 Вт. Час переключення на батарейне живлення: не більше 6 мсек. |
|  | Концентратор USB PC: Інтерфейс: USB 2.0 або вище. Кількість портів: не менше 7. Живлення: мережеве, 220 В. Подовжувач: USB 2.0 або вище, довжина не менша 1,0 м. |
|  | Цифровий фотоапарат з об’єктивом та фотоаксесуарами РС: Технічні вимоги: ● роздільна здатність знімків: не менша 24 млн пікселів; ● формат 3:2; ● низькочастотний фільтр: вбудований/стаціонарний ● сумісність з об’єктивами: EF, EF-S ● наявність в комплекті об’єктиву 18-55; ● сумісність з Саnon EDSDK версії 3.6.1 або вище; ● підтримка: JPEG, RAW; ● серійна зйомка: JPEG – не менше 3 кадри/с, RAW – не менше 2 кадри/с; ● наявність центрального контакту на башмаку гарячого підключення фотоапарату; ● підтримка карти пам’яті: SD/SDHC; ● наявність високошвидкісного порту USB 2.0 або вище; ● живлення: ● в наявності один елемент живлення (літієво-іонний акумулятор) ● в наявності один мережевий адаптер змінного струму типу E10, 220В. Перелік необхідних фотоаксесуарів: Штатив для фотоапарату: ● максимальна висота знімання: до 50 см; ● мінімальна висота знімання: від 30 см; ● кількість секцій: до 2; ● кріплення фотоапарата: 1/4 дюйма; ● кріплення до поверхні: струбцина або за допомогою саморізів; Штатив для спалаху: ● максимальна висота знімання: до 200 см; ● мінімальна висота знімання: від 81 см; ● кількість секцій: до 3; ● кріплення тримача (патрон) для спалаха: 5/8 дюйма; ● кріплення до поверхні: встановлюється на підлогу; Спалах для фотоапарату – 2 шт: ● потужність – не менше 45 Вт; ● тип спалаху: патронний; ● провідне число: 15(ISO100); ● кольорова температура : 5500K (+/-200К); ● час перезаряджання: не більше 2сек; ● синхронізація: синхрокабель, світлосинхронізація до 10 м, радіо синхронізатор; ● спосіб підключення – патронний, E27 ; ● живлення: 220-240В, 50 Гц.; Тримач (патрон) для спалаху – 2 шт: ● поворотний кронштейн для спалахів з роз'ємом E27 та отвором для встановлення парасольки. ● кріплення тримача (патрон) для спалаху: встановлення на штатив ● мережеве живлення: здійснюється від мережі змінного струму 220-240В, 50 Гц. ● наявність вимикача змінного струму. Кріплення для спалаху: ● призначення: затискач пружинний для кріплення тримача (патрон) з встановленим спалахом з роз'ємом E27. Комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху (трансмітер, 2 ресивери): ● частота передачі сигналу – 433МГц; ● кількість каналів: можливість роботи на 1, 2, 4 або 16 каналах; ● робоча дистанція – до 20 метрів; ● швидкість синхронізації – 1/200 с.; ● дротове з’єднування за допомогою штекеру Mini-Jack 3,5 мм; Парасоля для спалаху, діаметром до 85 см: ● каркас металевий; ● зовнішня сторона: чорна; ● внутрішній світловідбиваючий шар: сріблястий; ● діаметр від 80 до 85 см; Фотощит світловідбиваючий на пластиковій основі (гнучкий пластик з світло відбивним шаром на поліестеровій основі товщиною лицьового шару 80мкм, система світлоповертання — склокульки, колір – білий, поверхня – глянець, розмір не меншій 1,2 м х 1,0 м); Акумулятор типу ААА, ємність не менша 1000 мAг – 8 шт.; Зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю заряджати одночасно 4 акумулятори або більше; Подовжувач USB 2.0 або вище, довжина не менша 1,0 м.; Кабель USB/miniUSB, USB 2.0 або вище, довжина не менша 1,0 м. Зчитувач відбитків пальців РС: Можливості: ● підключення до базового комп'ютера за інтерфейсом USB 2.0 або вище; ● зняття відбитків для кожного пальця окремо; ● наявність технології ідентифікації живої тканини та штучних відбитків; ● оптична схема повинна дозволяти отримувати відбитки високої якості, навіть з вологих пальців. Технічні вимоги: ● вікно сканування відбитків: не менше 25 мм x 18 мм; ● роздільна здатність зображень: не менше 500 пікселів на дюйм; ● динамічний діапазон не менше 8 біт, глибина градацій сірого не менше 256; ● відповідність стандартам FIPS 201 PIV, Mobile ID FAP 30, RoHS, UL, USB, WEEE, FCC, CE ; ● сумісність з Dermalog Fingerprint Scanner SDK версії 1.0.7 або вище, або DigitalPersona SDK 3.3.0 або вище; ● інтерфейс: USB 2.0 або вище. |
|  | Планшет для підпису PC: Технічні вимоги: ● Тип дисплея: кольоровий, не менше 5-ти дюймовий LCD дисплей з підсвічуванням; ● Світлодіодне підсвічування: яскравість не менше 300 кд/м²; ● Зона для підпису від 108,0 x 64,5 мм до 110,0 х 65,0 мм; ● Роздільна здатність: не менше 2540 ліній/дюйм (без інтерполяції); ● Число рівнів тиску пера не менше 1024 (без інтерполяції); ● Лінійність не більше + - 0,4 mm; ● Швидкість виведення координат: 4D-зразки не менше 500 Гц (складаються з координат x, y, часу та тиску); ● Автономне слайд-шоу до 10 зображень; ● Індикатор стану: 2 кольорових світлодіоди, які можна програмувати; ● Підключення – не менше USB 2.0; ● Споживання – не більше 2,25 Вт; ● Ручка без живлення зі змінним наконечником пера; ● Передача даних: передача зашифрованих даних AES-256 між хостом і планшетом через обмін ключами RSA; ● Підтримка шифрування – RSA всередині планшету; ● Розмір не більше 145 х 177 х 12 мм (з тримачем для ручки); ● Вага не більше 280 г (з кабелем); ● Діапазон робочої температури від -10° до +45°C; ● Відносна вологість при роботі <= 90 % (без конденсації); ● Сумісність з SDK signoPAD-API Windows V.8 32/64 Bit або вище. |
|  | Повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт PC: Можливості: ● підключення до базового комп'ютера за інтерфейсом USB 2.0 або вище; ● автоматичний старт сканування після прикладення документу; ● сканування оптичної інформації в білому/видимому діапазоні; ● сканування в інфрачервоному діапазоні; ● сканування в ультрафіолетовому діапазоні. |
|  | Багатофункціональний пристрій PC: Друк: ● формат друку: А4; ● якість друку: не менше 600 x 600 точок на дюйм; ● швидкість друку: не менше 20 стор/хв; Сканування: ● формат сканування: A4; ● оптичний дозвіл сканування: не менше 600 x 600 точок на дюйм; ● кольорове, в градаціях сірого та чороно-біле; ● з драйвером TWAIN/WIA; Копіювання: ● формат копіювання: A4; ● оптичний дозвіл копіювання: не менше 600 x 600 точок на дюйм; ● час виходу першої сторінки, копіювання: не більше 10 сек.; ● Інтерфейс: USB 2.0 або вище. Кабель: з’єднувальний USB 2.0 або вище, тип АМ/ВМ для багатофункціонального пристрою, довжина не менша 3,0 м. Підтримувані операційні системи: Windows 10 або вище. Додатковий картридж: не менше 1 картриджа із стандартним обсягом друку. |
|  | Цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів PC: Вигляд: плоска цифрова клавіатура. Тип: мембранна. Кількість клавіш: від 19 до 23 клавіш, в т.ч. клавіша Backspace. Порт інтерфейсу: USB Type A. Підключення: Plug&Play. Підтримка: Windows 10 або вище. |
|  | Програмні компоненти РС: Програмне забезпечення (ПЗ) РС: Операційна система Microsoft Windows 11 Professional 64 Bit Ukrainian ● Тип: OEM Windows 11 Pro, українська редакція з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory ● Розрядність, біт 64 ● Кількість в упаковці, шт 1 ● Тип продукту Електронна ліцензія Тип носія DVD або USB; Антивірусне ПЗ ESET PROTECT Entry - у складі пакету наявність ESET Endpoint Security |
|  | Захищений носій інформації (електронного ключа зберігання даних) РС: Захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) – 2 шт. Можливості: ● підключення до базового комп'ютера за інтерфейсом USB 2.0 або вище; ● зберігання даних користувача з захистом від несанкціонованого доступу в зашифрованому вигляді; ● підтримка двох типів дискових масивів – відкритий та захищений, загальним обсягом не менше 16 Гбайт. Технічні вимоги: ● генерація і зберігання ключової інформації згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт); ● шифрування/розшифрування електронних документів відповідно до ДСТУ, ГОСТ 28147: 2009, DES, 3-DES, AES; ● формування і перевірка КЕП/ЕЦП згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт); ● обчислення хеш-функцій відповідно до ГОСТ 34.311-95, MD5, SHA; ● реалізація схеми автентифікації згідно з ISO 9798-3; ● обсяг пам'яті не менше 32 Кбайт; ● обсяг флеш пам'яті: не менше 16 Гбайт; ● швидкість зчитування/запису даних на відкритому диску, не менше 5 Мбайт/с; ● інтерфейс USB 2.0 або вище; ● підтримка стандартів Windows PC/SC; Microsoft CCID; USB Mass Storage; ● підтримка операційної системи сімейства Windows (версії операційної системи, що постачається). |

Примітка: У разі, якщо дані технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз "або еквівалент". Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеного у цьому переліку.

У таблиці відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника обов’язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам замовника.

Загальні вимоги до предмету закупівлі

- Обладнання предмету закупівлі повинно бути сертифікованим у встановленому законодавством порядку (наявність свідоцтв/ліцензій, сертифікатів відповідності якості на обладнання) та відповідати державним стандартам України тощо. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції копії відповідних документів на якість товару, які підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим державним стандартам України.

- Обладнання повинно бути новим і таким, що не було раніше у використанні. В комплекті постачання повинні бути усі необхідні для роботи кабелі та комплектуючі.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист або інший документ, складений у довільній формі, що гарантійний строк на предмет закупівлі становить не менше гарантійного строку, визначеного виробником обладнання, але не менше ніж 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Виконання гарантійних зобов’язань забезпечує Учасник.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі, в якому зазначено перелік сертифікованих сервісних центрів в Україні для гарантійного та післягарантійного ремонту предмету закупівлі.

- В комплекті з обладнанням предмету закупівлі замовнику передаються: інструкції з експлуатації обладнання (за наявності), гарантійні документи (обов’язково), інше визначається учасником закупівлі.

- Обладнання повинно бути упаковане належним чином, без дефектів та пошкоджень.

- Замовник допускає покращення технічних вимог, якщо таке покращення не призведе до збільшення очікуваної вартості обладнання.

Доставка обладнання та інші витрати (пакування, витрати на тестування, монтаж та пусконалагодження обладнання, страхування, сплата мита, податки та інші збори і обов’язкові платежі, а також придбання необхідних додаткових матеріалів, інструментів та приладдя тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника, та не відшкодовується Замовником.

При описі гарантійного терміну обслуговування важливо врахувати, що обладнання буде використовуватись не одразу після поставки, а після здійснення необхідних узгоджень з підрозділами ДМС  та налаштуванням відповідного ПЗ.

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА

проведення випробування обладнання

- ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ

1.1. Найменування об’єкта випробувань

Обладнання для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів).

1.2 Комплектність об’єкта випробувань

Випробування охоплюють:

- Перевірку обладнання для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів) яка полягає у виконанні тестових завдань щодо перевірки правильності реалізації визначених задач.

- МЕТА ВИПРОБУВАНЬ

Метою проведення випробувань є встановлення коректності функціонування комплексу програмно-технічних засобів, обладнання для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів).

За результатами проведення випробувань повинно бути досягнуто наступне:

- перевірено працездатність обладнання  та визначено його готовність до дослідної експлуатації.

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Місце та тривалість проведення випробувань

Місце проведення випробувань визначається Замовником.

Терміни проведення випробувань визначаються договірними документами.

3.2 Організації, що беруть участь у проведенні випробувань

У проведенні випробувань беруть участь представники Замовника та Виконавця.

Допускається, у разі необхідності, залучати до проведення випробувань експертів сторонніх організацій відповідно до п. 5.6 Програми та методики.

3.3 Перелік документів, що надаються під час проведення випробувань

Під час проведення випробувань надається документація, перелік якої наведено в п. 4.2.1 Програми та методики.

3.4. Додаткові умови

Необхідною умовою для проведення тестування є встановлення Замовником на обладнанні Виконавця спеціального програмного забезпечення, необхідного для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів), а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства (далі – СПЗ).

- ОБСЯГ ВИПРОБУВАНЬ

- ОБСЯГ ВИПРОБУВАНЬ

4.1 Перелік робіт, що повинні бути проведені в рамках випробувань

4.1.1.Перевірка комплектності та якості технічної документації обладнання.

4.1.2.Перевірка комплектності, достатності складу та реальних умов розміщення обладнання.

4.1.3.Перевірка функціональних можливостей РС для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів), за умови встановлення Замовником СПЗ відповідно до п.3.4. Методики.

4.1.4.Перевірка функціональних можливостей цифрової клавіатури зовнішньої для введення ПІН-кодів.

4.2 Послідовність проведення випробувань

4.2.1. Послідовність перевірки комплектності та якості технічної документації обладнання.

Перевіряється наявність документації:

- Технічні вимоги;

- Інструкції з експлуатації.

4.2.1.1. Перевірка наявності та повноти комплекту документації обладнання.

Методика перевірки:

Оцінка здійснюється експертно-документальним методом шляхом візуальної перевірки наявності та повноти комплекту документації на програмно-технічні засоби, відповідно до переліку, наведеному у п. 4.2.1.

Результати перевірки вважаються позитивними в разі наявності зазначеної документації у повному обсязі.

4.2.1.2. Перевірка повноти викладення та відповідності змісту технічної документації на обладнання до вимог нормативних документів, відповідно до переліку, наведеному у п. 4.2.1.

Методика перевірки:

Оцінка здійснюється експертно-документальним методом шляхом візуальної перевірки відповідності структури та змісту документації на обладнання та до вимог нормативних документів.

Результати перевірки вважаються позитивними в разі відповідності зазначеної документації до вимог нормативних документів.

4.2.2. Перевірка комплектності, достатності складу та реальних умов розміщення обладнання.

4.2.2.1. Перевірка комплектності обладнання.

Методика перевірки:

Оцінка здійснюється експертно-документальним методом шляхом аналізу документації на обладнання, відповідно до переліку, наведеному у п. 4.2.1. Програми та методики.

Результати перевірки вважаються позитивними в разі відповідності складу обладнання до зазначеного в документації.

4.2.2.2. Перевірка умов розміщення обладнання

Методика перевірки:

Оцінка здійснюється експертно-документальним методом шляхом аналізу документації на обладнання, яку наведено у п. 4.2.1 Програми та методики.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо приміщення, де розміщені обладнання, відповідають Технологічним вимогам до місць встановлення обладнання та обладнання розміщені з урахуванням технічних характеристик обладнання і вимог щодо їх встановлення, визначених виробником обладнання.

4.2.2.3. Перевірка наявності та коректності інсталяції програмного забезпечення на РС.

Методика перевірки:

Перевірка наявності та коректності інсталяції програмного забезпечення на РС здійснюється методом функціональної перевірки відповідно до документів, які наведені у п. 4.2.1 Програми та методики.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо перелік встановлених файлів загального ПЗ, їх розміщення на жорсткому диску, версії та варіанти конфігурування відповідають зазначеному в документації.

4.2.2.4. Перевірка виконання вимог до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберігання обладнання

Методика перевірки:

Оцінка здійснюється експертно-документальним методом шляхом аналізу документації на обладнання, яку наведено у п. 4.2.1 Програми та методики, та шляхом візуального огляду умов експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберігання обладнання.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо документацією обладнання визначено умови та режими експлуатації, порядок технічного обслуговування, ремонту та зберігання обладнання та обладнання розміщені з урахуванням вимог безпеки під час експлуатації та ремонту, умови зберігання технічних засобів відповідають вимогам рекомендацій виробника обладнання.

4.2.2.5. Перевірка виконання вимог до системи електроживлення та мережі заземлення

Методика перевірки:

Перевірка виконання вимог до системи електроживлення та мережі заземлення здійснюється експертно-документальним методом шляхом аналізу документації обладнання, яку наведено у п. 4.2.1 Програми та методики.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо:

- для забезпечення безперервного функціонування РС використовуються ДБЖ;

- для коректного завершення роботи РС або відновлення їх функціонування передбачена достатня потужність ДБЖ;

- забезпечено підключення 3 провідника лінії ~220В (“захисна земля”) до окремої шини “захисна земля” у межах приміщення, де розташоване РС.

4.2.3. Перевірка функціональних можливостей РС для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів).

Методика перевірки:

Перевіряється можливість та повнота виконання функціональних послуг РС відповідно Технічних вимог, а саме забезпечують роботу користувачів в інтерфейсі WEB-сервісу під час виконання у визначеному порядку, певних процедур та операцій, щодо:

- оформлення заяви-анкети – внесення відомостей особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований відбиток пальців рук особи, відцифрований зразок підпису особи);

- оформлення паспортних документів;

- реєстрація місць проживання;

- ідентифікація фізичної особи.

Результат перевірки вважається позитивним в разі збереження працездатності РС та використання визначених функцій  РС у частині взаємодії ЄДДР та з технічними засобами, які входять до складу РС, у повному обсязі.

    - Перевірка функціональних можливостей цифрової клавіатури зовнішньої для введення ПІН-кодів

Методика перевірки:

Перевіряється можливість та виконання функціональних задач цифрової клавіатури для введення ПІН -кодів відповідно Технічних вимог, а саме виконання певних процедур та операцій, щодо:

- введення ПІН -коду.

Результат перевірки вважається позитивним в разі виконання функціональних задач цифрової клавіатури для введення Пін-коду у повному обсязі.

4.3 Роботи, що проводяться після завершення випробувань

Після завершення випробувань проводяться наступні роботи:

- оформлюється Протокол проведення випробувань;

- у разі наявності, складається перелік зауважень та пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

- проводиться робота з удосконалення відповідно до підготовлених зауважень та пропозиції.

- УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Умови проведення випробувань

Випробування проводять в обсязі, необхідному для перевірки взаємодії обладнання і працездатності об’єкту випробувань в цілому.

До проведення випробувань повинно бути виконано наступне:

- здійснено підготовку (навчання, інструктаж) персоналу;

- в цілому завершені пуско-налагоджувальні роботи;

- визначено приймальну комісію.

Під час проведення випробувань обладнання мають бути в робочому стані та здатними функціонувати за призначенням.

Під час проведення випробувань допускається обробка тільки тестової інформації, що не є інформацією з обмеженим доступом.

Стан навколишнього середовища у процесі здійснення випробувань повинен бути у межах припустимих значень, які визначені в документації для експлуатації обладнання.

5.2. Обмеження в умовах проведення випробувань

Планова тривалість випробувань є базовою та може бути змінена за згодою Замовника.

Кількість повторень окремих етапів випробувань узгоджується між Замовником та Виконавцем у робочому порядку.

5.3. Вимоги до технічного обслуговування об’єкту випробувань

Обладнання і персонал повинні розміщуватися в існуючих приміщеннях Замовника, які за кліматичними умовами повинні відповідати ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників довкілля). Зокрема, температура навколишнього повітря повинна бути від 5 до 40 ° С, відносна вологість – від 40 до 80% при t = 25 ° С, атмосферний тиск –від 630 до 800 мм ртутного стовпа, тощо.

З метою здійснення необхідного технічного обслуговування об’єкту випробування розміщення технічних та програмно-технічних засобів, організація робочих місць повинно бути виконано відповідно до вимог ГОСТ 21958-76 Система “Человек-машина”. Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования (Система “Людина-машина”. Зал і кабіни операторів. Взаємне розташування робочих місць. Загальні ергономічні вимоги).

Обслуговування обладнання при проведенні випробувань проводиться представниками Виконавця із залученням, у разі необхідності, фахівців сторонніх організацій.

5.4 Заходи безпеки та безаварійності проведення випробувань

При проведенні випробувань Замовник забезпечує в приміщеннях об’єкту випробувань виконання вимог безпеки, які встановлені наступними документами:

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки);

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4;

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.06 № 258.

5.5 Порядок взаємодії організацій, що беруть участь у проведенні випробувань

При проведенні випробувань встановлюється наступний порядок взаємодії між Замовником та Виконавцем.

1. Виконавець сповіщає Замовника про готовність до проведення випробувань.

2. Замовник наказом, підготовленим відповідно до вимог РД 50-34.698-90, призначає приймальну комісію у складі представників від Замовника, Виконавця та, у разі необхідності, сторонніх організацій.

3. Замовник письмово доводить підготовлений наказ до всіх членів приймальної комісії.

4. Замовник спільно з Виконавцем на об'єкті Замовника проводять всі підготовчі заходи для проведення випробувань та проводять випробування.

5. Замовник здійснює контроль проведення випробувань, а також документує хід проведення перевірок у Протоколі проведення випробувань.

6. Замовник передає Протокол проведення випробувань Виконавцю.

7. Якщо під час проведення випробувань виявлені недоліки, що не призводять до порушення встановленого рівня функціонування, Виконавець оперативно виправляє недоліки, зазначені в Протоколі проведення випробувань.

8. У випадку неможливості оперативного виправлення недоліків випробування припиняються, складається Акт про виявлені недоліки, в якому вказується перелік недоліків та порушень, а також рекомендації щодо усунення зазначених недоліків та строки виконання рекомендацій відповідно до договірних документів.

Крім того, проведення випробувань може припинятись у наступних випадках:

- за рішенням Виконавця при необхідності доопрацювання (доналаштування) програмних, технічних або програмно-технічних засобів РС при виявленні помилок в функції, окремій задачі чи комплексі задач, що випробується;

- за вимогою Замовника в разі негативного впливу окремих компонентів РС на функціонування інших складових РС на час пошуку причини виникнення помилки та її усунення.

9. Після усунення Виконавцем недоліків Замовник здійснює контроль проведення виправлень та приймає рішення про відновлення випробувань. Окремі етапи випробувань можуть повторюватись.

10. По завершенню випробувань Замовник та Виконавець остаточно оформлюють Протокол проведення випробувань та підписують Акт приймання об’єкта випробувань в дослідну експлуатацію.

5.6 Порядок залучення експертів

У разі розбіжностей в оцінках результатів випробувань, для вирішення спорів, отримання однозначних оцінок, тощо допускається залучення експертів для проведення експертизи як з боку Замовника і Виконавця, так і з боку сторонніх організацій у порядку, визначеному договірними документами.

Замовник і Виконавець спільно ініціюють залучення експертів. За результатами проведення експертизи складається Протокол проведення експертизи, в якому викладаються висновки і рекомендації експертів.

- МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

При проведенні випробувань використовується обладнання.

При проведенні випробувань Замовник встановлює на РС своє спеціальне програмне забезпечення (СПЗ) для проведення тестування обладнання. Для цього Замовник має право долучати сторонні організації.

Під час проведення технічного обслуговування і ремонту обладнання  використовуються видаткові матеріали згідно із встановлених нормативів.

- МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

Для проведення випробувань не передбачено спеціальних приладів, систем, заходів тощо.

- ЗВІТНІСТЬ

Після проведення випробування оформлюється Протокол проведення випробувань.

Згідно з ГОСТ 34.603-92 та РД 50-34.698-90 Протокол проведення випробувань повинен містити, зокрема, висновок щодо відповідності РС Технічним вимогам, про можливість (не можливість) приймання об’єкту випробувань у дослідну експлуатацію, перелік необхідних доробок та рекомендовані строки їх виконання тощо.

Протокол проведення випробувань підписується членами приймальної комісії та затверджується Головою приймальної комісії.

У разі наявності зауважень до порядку, ходу, результатів, методики, інструментарію, інтерпретації результатів тощо кожен фахівець, який приймав участь у проведенні випробувань, викладає особливу думку щодо результатів виконаних ним робіт у Протоколі проведення випробувань.

Звітна документація випробувань оформляється в двох примірниках:

Примірники № 1 – Замовнику;

Примірник № 2 – Виконавцю.