ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до сенсорного інформаційного кіоску (термінал) для розміщення у центрах надання адміністративних послуг

Мета розміщення інфокіосків у ЦНАП

Забезпечення вільного доступу громадян до інформації у зручному та інтерактивному форматі про публічні (адміністративні) послуги, можливості попереднього запису на наступні дні, або на поточний день в електронну чергу ЦНАП для отримання однієї з послуг, що надаються, інформування жителів про важливі події в житті громади.

Інфокіоск буде відображати відвідувачам ЦНАП доступний перелік публічних (адміністративних) послуг, які можна отримати у ЦНАП, що допоможе українцям отримувати послуги швидко та у зручний спосіб, а ЦНАП - оптимізувати функціональну спроможність та процеси надання адміністративних послуг, зокрема зменшити навантаження на адміністративний ресурс центрів щодо консультування та обслуговування суб’єктів звернення в частині онлайн послуг.

Попередній запис та е-черга організують потоки людей для більшої зручності і безпеки жителів громад і працівників ЦНАП.

Основні функціональні вимоги до інфокіоску

Загальні характеристики

- Надійний корпус для інтенсивного публічного використання

- Підключення до Інтернету (дротове (LAN) і/або Wi-Fi)

- Вбудована система охолодження та захисту від перегріву

- Безпечна та не травматична конструкція для відвідувачів

- Стандартна архітектура на якій можна розгорнути Windows або Linux.

- Відповідність обладнання технічним вимогам для використання осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням слуху і зору, та чинним стандартам і нормам доступності (ДСТУ EN 301 549:2022).

Технічні характеристики

- Екран:

- сенсорний, роздільна здатність екрана: не менше 1920x1080px;

- діагональ екрана: від 32 дюймів;

- контрастність: не менше 1200:1 - 1500:1

- кут огляду: не менше 175 - 180°

- Яскравість, кд/м² - 300 або вища

- Екран має бути з урахуванням потреб осіб, які користуються кріслами колісними.

- Технічні особливості:

- порти (роз’єми): USB, RJ-45

- умови застосування: у приміщенні

- Температурний режим, експлуатації – від 5°С до 50°С (

- Вологість (без конденсації) експлуатації до 80%

- Електрооснащення - електронний старт-ключ

- Конфігурація системного блоку не нижча ніж: Intel Pentium G6400 / H310M PRO / DDR4 8GB / SSD 2.5" 120GB.

- Вбудований чековий принтер:

- ОС – Custom TG2480 (або еквівалент);

- інтерфейс підключення USB, роздільна здатність друку 203 dpi, швидкість друку 150 мм/сек, наявність автовідрізки.

- Розмір (орієнтовно):

- висота: 140 - 165 см

- ширина: 39 - 50 см

- глибина: 40 - 50 см

- Брендування (по всій площині) - макет буде надано замовником переможцю.

- Програмне забезпечення:

- Ліцензійна операційна система Microsoft Windows 10/11 (або новіша версія) або

- Операційна система Debian 13 (або новіша версія)

Наявні характеристики є мінімальними вимогами до інфокіосків, а не обов’язковими.

У разі якщо учасник пропонує інший товар (аналог, або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, учасник повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю, яка підтверджує еквівалентність товару.

Важливо! Термінал повинен бути забрендований підрядником відповідно до наданого макету (майже по всій поверхні).