ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Назва програми: | Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP), 3 фаза, що фінансується Урядом Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC) |
| --- | --- |
| Опис завдання: | розробка дизайн-проєкту Дія Центру у м. Ромни |
| Місце виконання робіт: | кадастровий номер земельної ділянки: 5910700000:05:017:0003, вул. Гостиннодвірська, м. Ромни, Сумська область |
| Термін реалізації робіт: | до 15 червня 2026 року |

Перелік основних даних та вимог до дизайн-проєкту будівлі Дія Центру у Роменській міській територіальній громаді

- Загальна інформація

Об’єкт: Дія Центр м. Ромни (загальний опис наведено у [1])

Тип будівлі: громадська будівля, окремо стояча

Загальна площа: орієнтовно 400 м² (розмір 18 м х 22,5 м – 3 х 9 модулів розміром 6 м х 2,5 м)

Поверховість: 1 поверх

Висота приміщень: 3 м

Висота технічного простору над стелею: 0,5 м

- Мета проєкту

Створення сучасного, функціонального та інклюзивного дизайн‑проєкту Дія Центру у         м. Ромни Сумської області відповідно до бренд‑ідентичності “Центр Дії” (див. додатки 1-5 до [2]), вимог чинних будівельних нормативних документів, норм безпеки та принципів клієнтоорієнтованості

- Вимоги, які потрібно врахувати під час розроблення дизайн-проєкту:

- деталі розташування робочих просторів обговорюються та узгоджуються з відповідальними представниками Замовника, які ознайомлять з концепцією організації робочого простору;

- загальна кількість робочих місць: 28 (з них: 16 – фронтофіс, 12 – бекофіс);

- орієнтовна кількість місць для очікування: 20;

- врахувати вимоги щодо об’ємно-планувальних рішень громадських будівель (вхідні вузли, простір навколо робочих місць, інше);

- врахувати вимоги щодо пожежної безпеки (організація евакуаційних виходів, їх кількість, ширина і т. ін.);

- врахувати вимоги щодо інклюзивності громадських будівель (вхідні вузли, переміщення/доступність в будівлі, санітарно-гігієнічні приміщення, інше);

- врахувати вимоги щодо освітленості та інсоляції громадських будівель (розташування будівлі, площа та кількість світлопрозорих конструкцій, інше);

- врахувати вимоги щодо розміщення теплогенеруючого обладнання (газовий та твердопаливний котли із суміжним обладнанням);

- врахувати вимоги щодо розміщення додаткового обладнання: інвертори, акумуляторні батареї, сервер;

- внутрішні перегородки частково виконати з матового скла;

- кольори внутрішнього, зовнішнього оздоблення та меблів повинні відповідати вимогам наведеним у додатках 1-5 до [2] та узгоджуються з відповідальними представниками Замовника.

- Просторове зонування в будівлі повинно включати:

- рецепцію (2 працівника) та місце самообслуговування відвідувачів (1 місце);

- зону очікування для відвідувачів (на 15-20 осіб);

- дитячий простір;

- приміщення для зустрічей з міським головою;

- приміщення для проведення тренінгів/нарад;

- приміщення для керівника;

- архів;

- приміщення для відпочинку працівників (кухня-їдальня, дивани);

- гардеробна кімната;

- піктограми (вимоги наведено у додатку 4 до [2]);

- технічні приміщення.

- Результатом надання послуги є дизайн-проєкт у складі:

- План будівлі з розмірами (внутрішніми та зовнішніми) та експлікацією приміщень у двох варіантах:

1) з нанесеними колонами з’єднання модулів шириною 200 мм (для випадку модульного будівництва з використанням модулів розміром 6 м х 2,5 м);

2) без нанесення колон.

- План розташування меблів та обладнання з врахуванням розташування колон.

- Об’ємна візуалізація внутрішнього простору будівлі (вигляд зверху під кутом).

- Об’ємна візуалізація будівлі ззовні з перспективним планом розташування на місцевості, виконана у двох варіантах:

- з плоскою покрівлею із фотоелектричними панелями;

- з похилою покрівлею із фотоелектричними панелями.

- За результатом надання послуги Замовнику передаються:

- завірений підписом один паперовий варіант дизайн-проєкту;

- електронний варіант дизайн-проєкту у форматі *.pdf;

- вихідні файли креслень.

Після отримання послуги та оплати за неї відповідно до договору, Замовник в подальшому матиме право залучити на власний розсуд будь-якого виконавця для доопрацювання дизайн-проєкту на основі переданих матеріалів.

Посилання:

- https://center.diia.gov.ua/centr-diia

- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#Text (ПРИМІРНИЙ РЕГЛАМЕНТ центру надання адміністративних послуг затверджений КМУ від 01.08.2013 р. №588)

- ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"

- ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"